簇级（单帧）判别：用“簇形状 + 速度分布 + SNR结构”识别多径簇

现在 DBSCAN 得到了簇（cluster），对每个簇算一些特征，给它一个 “可信度 score”，多径簇就丢掉或降权。

单帧：

- 从 frame_data[fid] 拿 R,V,SNR,X,Y

- 点级过滤：SNR + abs(R - hypot(X,Y))

- 用你改进 DBSCAN 聚类（eps_x, eps_y, eps_v）

- 对每簇算特征（点数、均速、速度方差、elongation、均SNR）

- 过滤可疑簇，输出“干净簇”

跨帧：

6) 用簇中心做简单跟踪（最近邻/卡尔曼）

7) 删除短命 track / 不连续 track

8) 得到最终目标集合

聚类后别急着“取最大 SNR 点当代表”，改成“车辆几何 + 稳健拟合”的目标级估计

你现在每簇取最大 SNR 点（star 点）适合做可视化，但对“车头/车尾”通常不够好，因为：

- 最大 SNR 往往落在强散射点（轮毂/保险杠角反射/金属件），不一定是几何端点；

- 多径点 SNR 也可能很高，会把端点拉偏。

更推荐每个 cluster 里做这三件事（按收益排序）：

2.1 先做簇内去噪：速度一致性 + 角度/距离门限

对一个簇内点：

- 用 v 的中位数做中心：保留 ∣vi-v∣<τv的点（你已有速度维，继续用它做簇内清洗）。

- 也可用 range-rate 与几何一致性（如果你有径向速度定义清楚的话）。

2.2 用“加权 PCA / 加权直线拟合”得到车辆朝向与中心线

对簇内点 xy做 PCA（或鲁棒线拟合 RANSAC），权重用 snr 或 1/σ²（更推荐 1/σ²）：

- 得到主方向向量 u（车辆长轴方向的观测）

- 得到质心 c（加权质心）

这一步能把“簇”压缩成：中心 c + 朝向 u + 尺度（沿主轴的投影分布）

2.3 在主轴上找“前/后端点”：投影端点 + 稳健分位数

把每个点投影到主轴：

- si=u⊤(pi-c)

- “车头/车尾”不是简单取 max/min（容易被离群点带跑），而是取分位数，比如：

  - 后端：srear=Q5%(s)

  - 前端：sfront=Q95%(s)

再变回坐标：

- prear=c+srearu

- pfront=c+sfrontu

这通常会比“最大SNR点”在定位端点上稳定一个量级，尤其在多径/零散反射点存在时。

如果你有已知车辆长度范围（比如 3–5m），还能用它做约束：
若 sfrontsrear超出范围，就收缩到合理长度（或判定簇里混入别车/噪声）。

从“单帧目标”升级到“多帧轨迹”：数据关联 + 运动模型滤波（定位精度提升核心）

你现在是一帧一帧独立聚类、独立取点。前/后端点的抖动很大概率主要来自：

- 点云稀疏和随机散射点变化

- 簇形状在不同帧变化

- 多车相邻造成簇边界抖动

要把定位精度提升到“可用”，几乎一定要做：

3.1 目标级 tracking：给每个 cluster 一个 track_id

每帧输出若干目标（c,u,front,rear,v），然后做多目标跟踪：

- 门控（gating）：位置距离 + 速度差 + 朝向差

- 关联（assignment）：匈牙利算法 / 贪心 / JPDA（先用简单的就行）

3.2 用滤波器平滑：EKF/UKF 或 IMM

状态可以先用简单的：

- 2D 匀速模型：xyvxvy

- 或沿道路坐标系 1D：ss

滤波对象建议优先滤 中心 c 和 朝向 u，端点用“中心+长度”推回：

- 滤波 c、u（或 u 对应的 yaw）

- 长度用慢变化模型或固定范围

- front/rear = c ± (L/2)u 或用你第2步的分位端点再轻微滤波

这一步通常是定位精度提升最大的一步：同样的点云质量，tracking 能把端点抖动显著压下去。

4) 让“前/后”有语义：判定哪边是车头、哪边是车尾

仅靠几何端点，你还需要判断前后方向。常用的可靠策略：

- 用速度方向（轨迹方向）确定车头：
若车辆速度向量与 u 同向，则 front = +u 端；反之调换。

- 若你只有径向速度（多普勒），可以结合道路方向先验（车道方向）来确定。

5) 针对毫米波雷达的坑：多径/鬼点/静态散射的抑制（很影响端点）

在交通流场景里，端点被拉偏最常见的原因是多径和静态结构点混入簇。

你可以加两类“物理一致性”约束：

- 静态点抑制：在自车坐标下，长时间 v≈0 且位置稳定的点可建“静态地图”剔除（路牌/护栏）。

- 多径识别：同一目标出现“对称/远距镜像点”、或在不合理位置出现高snr点，可用：

  - 点到拟合中心线的距离过大

  - 与簇速度中位数偏差过大

  - 投影端点之外的孤立高 SNR 点（离群）

(簇点 idx) → 速度一致性清洗 → 用 SNR 加权做 PCA 得主轴 u → 沿 u 投影 → 取加权分位端点 → 输出 center/front/rear/length